世纪梦想通风附件技术要求

- 基本数量及参数：

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 材料 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动防火风闸 | CF1000*1500，CB/T3557-95 | 组合件 | 2 | 备件间 | A60,CCS产品证书，出风口配不锈钢丝网 |
| 2 | 手动防火风闸 | CF800*1500，CB/T3557-95 | 组合件 | 2 | 备件间 | A60,CCS产品证书，出风口配不锈钢丝网 |
| 3 | 手、电动防火风闸 | CF400*800R CB/T3557-95 | 组合件 | 1 | 辅机舱 | A30,CCS产品证书 |
| 4 | 手动防火风闸 | CF300*240R，CB/T3557-95 | 组合件 | 2 | 垃圾间 | A0,CCS产品证书 |
| 5 | 手动防火风闸 | CF300R，CB/T3557-95 | 组合件 | 2 | 垃圾间 | A0,CCS产品证书 |
| 6 | 手动防火风闸 | CF400*500R，CB/T3557-95 | 组合件 | 2 | 舵机间 | A30,CCS产品证书，出风口配不锈钢丝网 |
| 7 | 手动防火风闸 | CF100*200R，CB/T3557-95 | 组合件 | 1 | 厨房配电间 | A0,CCS产品证书 |
| 8 | 手动防火风闸 | CF200*350R，CB/T3557-95 | 组合件 | 1 | 电池间外 | A60,CCS产品证书 |
| 9 | 手、电动防火风闸 | CF240*420R CB/T3557-95 | 组合件 | 1 | 直饮水间 | A30,CCS产品证书 |
| 10 | 手、电动防火风闸 | CF300*600R，CB/T3557-95 | 组合件 | 2 | 污水处理舱 | A30,CCS产品证书 |
| 11 | 手、电动防火风闸 | CF300*600R，CB/T3557-95 | 组合件 | 2 | 轮机库房 | A30,CCS产品证书 |
| 12 | 手、电动防火风闸 | CF150*800L/R，CB/T3557-95 | 组合件 | 1+1 | 船员餐厅 | A30,CCS产品证书，出风口配不锈钢丝网 |
| 13 | 手动防火风闸 | CF400*950R/L，CB/T3557-95 | 组合件 | 1+1 | 主厨 | A30,CCS产品证书 |
| 14 | 手、电动防火风闸 | CF300R，CB/T3557-95 | 组合件 | 1 | 干货库 | A30,CCS产品证书 |
| 15 | 手、电动防火风闸 | CF600*300R，CB/T3557-95 | 组合件 | 1 | 冰机间 | A30,CCS产品证书 |
| 16 | 手、电动防火风闸 | CF620*510R/L,CB/T3557-95 | 组合件 | 1+1 | 中央大厅 | A0,CCS产品证书,感烟常闭型 |
| 17 | 手轮式风雨密百叶窗 | 1300*1200 | 钢 | 2 | 备件间 |  |
| 18 | 手轮式风雨密百叶窗 | 1000*1200 | 钢 | 2 | 备件间 |  |
| 19 | 手轮式风雨密百叶窗 | 900*1200 | 钢 | 2 | 备件间 |  |
| 20 | 手轮式风雨密百叶窗 | 600*800 | 钢 | 1 | 辅机舱 |  |
| 21 | 手轮式风雨密百叶窗 | 800*600 | 钢 | 1 | 舵机间 |  |
| 22 | 手轮式风雨密百叶窗 | 400*750 | 钢 | 2 | 舵机间 |  |
| 23 | 手轮式风雨密百叶窗 | 650*800 | 钢 | 1 | 侧推舱 |  |
| 24 | 手轮式风雨密百叶窗 | 400*500 | 钢 | 2 | 污水处理舱 |  |
| 25 | 手轮式风雨密百叶窗 | 400*500 | 钢 | 2 | 轮机库房 |  |
| 26 | 手轮式风雨密百叶窗 | 400*350 | 钢 | 1 | 干货库 |  |
| 27 | 手轮式风雨密百叶窗 | 1300*1500 | 钢 | 4 | 顶楼新风井 | 手轮在上方 |
| 28 | 风雨密钢质百叶窗 | M750*250-4-D CB/T749-97 | 组合件 | 1 | 辅机舱 |  |
| 29 | 风雨密钢质百叶窗 | M150*300-4-D CB/T749-97 | 组合件 | 1 | 净水器间 |  |
| 30 | 风雨密钢质百叶窗 | M750*250-4-R CB/T749-97 | 组合件 | 1 | 净水器间 |  |
| 31 | 风雨密钢质百叶窗 | M350*300-4-D CB/T749-97 | 组合件 | 1 | 蓄电池间 |  |
| 32 | 风雨密钢质百叶窗 | M300*500-4-D CB/T749-97 | 组合件 | 1 | 直饮水间 |  |
| 33 | 风雨密钢质百叶窗 | M420*240-4-D CB/T749-97 | 组合件 | 1 | 直饮水间 |  |
| 34 | 风雨密钢质百叶窗 | M450*750-4-L CB/T749-97 | 组合件 | 1 | 库房 |  |
| 35 | 风雨密钢质百叶窗 | M500*500-4-D CB/T749-97 | 组合件 | 2 |  |  |
| 36 | 转动喇叭式出风口 | 300GZ CB459-66 | 钢 | 13 | 机舱 | 带调风板 |
| 37 | 可调通风栅 | F300-190*390 CB/T462-96 | 不锈钢 | 7 | 机舱+侧推舱 |  |
| 38 | 可调通风栅 | F400-290*460 CB/T462-96 | 不锈钢 | 6 | 机舱 |  |
| 39 | 可调通风栅 | F250-190*280 CB/T462-96 | 不锈钢 | 2 | 机舱 |  |
| 40 | 可调通风栅 | F300-240*300 CB/T462-96 | 不锈钢 | 3 | 干货库 |  |
| 41 | 可调通风栅 | F200-150*220 CB/T462-96 | 不锈钢 | 2 | 干货库 |  |
| 42 | 格栅 | 400*300 | 不锈钢 | 1 | 洗碗间下 |  |
| 43 | 止回阀 | DN150 | 钢 | 1 |  |  |
| 44 | 方形布风器 | DN150 | 铝合金 | 1 |  |  |
| 45 | 格栅 | 900*1300 | 不锈钢 | 2 |  | 带漏水管 |
| 46 | 船用手动气密风闸 | 1400*650 | 组合件 | 2 |  |  |
| 47 | 水密盖 | DN100,t=3 | Q235A | 8 |  |  |
| 48 | 水密盖 | DN200,t=3 | Q235A | 1 |  |  |
| 49 | 水密盖 | ACQ7 CB752-80 | Q235A | 1 | 洗碗间 |  |
| 50 | 可闭风阀 | C300 防CB/T3726 | 组合件 | 2 | 烘干机 |  |

二、技术要求：

- 提供防火风闸CCS产品证书，所有产品应提供产品合格证书；

- 提供无石棉证明和有害物质清单。

- 合同签字后提供认可图确认

- 百叶窗防虫网为不锈钢网，所有不锈钢螺丝全部上好；

- 风阀、风闸两端连接法兰配好；

- 手动/电动防火风闸电源为AC220V，通电风闸开启、断电风闸自动关闭，配置控制箱和关闭按钮，能实现本地操作（也能与风机实现联锁）和外地关闭（关闭按钮）

重庆冠达世纪游轮有限公司

联系人：高中元（13509465203）